Příloha - Technická specifikace

Vzorový formulář

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Dodavatel je povinen splnit speciální technické podmínky uvedené v Příloze č. 1 – Technická specifikace Kupní smlouvy.

Do tabulky č. 1 níže dodavatel uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tabulky tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek, a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje.

V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách tabulky alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“, a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Na závěr v tomto formuláři dodavatel vyplní čestné prohlášení o tom, že dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a termínu dodáni.

| Požadavky | Technická podmínka | Splnění |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita s kolimátorem | Kompatibilita s radiálním kolimátorem popsaným v příloze č. 1 - Technické podmínky | ANO ☐ / NE ☐ |
| Oscilační osa | Osa oscilačního systému musí být vyrovnána s ohniskem kolimátoru | ANO ☐ / NE ☐ |
| Oscilační systém | Oscilační systém musí zajišťovat rozmazání průmětu kolimačních štěrbin v detekovaném signálu. | ANO ☐ / NE ☐ |
| Proces oscilace | Oscilace musí probíhat přes rozsah nejméně 3 štěrbin kolimátoru | ANO ☐ / NE ☐ |
| Vzdálenost mezi ramenem a horizontální osou detektoru | Vzdálenost mezi ramenem nesoucím systém detektoru a centrální horizontální osou detektoru je maximální 225 mm | ANO ☐ / NE ☐ |
| Kompatibilita elektrické části oscilačního systému | Oscilační systém bude zahrnovat krokový motor s encoderem kompatibilním s kontrolérem krokovacích motorů Nanotec SMCI 33-2 nebo SMCI 47-S-2 | ANO ☐ / NE ☐ |
| Připojení k radiálnímu kolimátoru a zprovoznění oscilačního systému |  | ANO ☐ / NE ☐ |
| Doprava zařízení |  | ANO ☐ / NE ☐ |

Já (my) níže podepsaný (í) ……čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel ……v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele