Upgrade diskového prostoru pro ALICE v ÚJF Řež

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění upgradu diskového úložiště. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

Zadavatel požaduje kompletní řešení včetně montáže, pětiletou (60 měsíců, 8×5×NBD on-site) záruku včetně technické podpory. Jakýkoliv materiál nutný pro montáž je součástí nabídky, s výjimkou racku.

Je požadována plná kompatibilita s CentOS 7.

Pro účely výběrového řízení 1TB = 1 000GB a 1GB=10003 bajtů.

Vítězná nabídka bude vyhodnocena podle počtu dodaných 18TB disků, je možné dodat i více než 60 kusů, v případě shody bude rozhodovat výsledná cena bez DPH.

Veškerý dodaný hardware musí mít aktuální firmware (v odůvodněných případech, jako je nestabilita poslední verze, je přípustná nejnovější stabilní verze).

Zadavatel požaduje nabídku dvou řídících serverů, přepínače, diskové police a 18TB disků, dle následující specifikace:

- Řídící server osazený v 2U chassie.

- Totožný hardware jako v bodu 1. pro osazení do již zakoupeného chassie Supermicro SC847BE1C-R1K28LPB 4U eATX13 24+12 sATA/SAS3 (SAS3 exp.),2SFF, rPS 1280W, chassie je včetně „klícky“ na dva 2.5 palcové disky.

- Disková SAS3 police pro připojení k serveru z bodu 1.

- SFP28/QSFP28 síťový přepínač pro propojení infrastruktury.

| Popis a minimální specifikace Zboží stanovené Kupujícím | Popis a specifikace Zboží nabízeného Prodávajícím | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1ks 2U chassie (bod 1.): |  |  |
| Servisovatelnost bez demontáže z racku |  |  |
| Redundantní hotswap napájecí zdroje |  |  |
| Alespoň čtyři 2.5 palcové hotswap pozice na hdd |  |  |
| Maximální velikost serveru 2U |  |  |
| Specifikace pro bod 2.: |  |  |
| Kompatibilita dodaného HW s chassie SC847BE1C-R1K28LPB 4U eATX13 24+12 sATA/SAS3 (SAS3 exp.),2SFF, rPS 1280W |  |  |
| 2×3.5 na 2.5 palce adaptér pro HDD kompatibilní s chassie |  |  |
| Interní SAS3 propojovací kabely pro propojení řadiče s chassie |  |  |
| Montáž a demonstrace funkčnosti v chassie |  |  |
| 2 ks stejného hw o specifikaci pro montáž do dodaného a stávajícího chassie (bod 1. a 2.): |  |  |
| CPU x86, alespoň 16 jader, taktovací frekvence alespoň 3,0 GHz, procesor musí podporovat plnou frekvenci paměti RAM |  |  |
| CPU2017 FP rate baseline alespoň 135 (stačí deklarovaná výrobcem) |  |  |
| alespoň 128 GB DDR4 ECC RAM, frekvence RAM minimálně 3200 MHz, požadujeme plně osazené paměťové sloty |  |  |
| 4 ks SSD 480 GB, DWPD > 1.0, hot swap |  |  |
| 2x RAID řadič podporující 12Gb/s SAS/SATA/PCIe (NVMe) 4GB cache, alespoň 8 externích portů (tj. alespoň 2 Mini-SAS HD SFF8644 konektory), podpora RAID 0,1,5,6,10,50,60, PCI-E 3.1 včetně záložního zdroje napájení (baterie / kondenzátor) |  |  |
| LAN adapter 2x 25GbE SFP28 s možností 10GbE a RoCE, boot z PXE |  |  |
| 2× SFP28 moduly kompatibilní s dodanou kartou |  |  |
| 2× SFP28 moduly kompatibilní s přepínačem z bodu 4. |  |  |
| 2× 5m kompatibilní patchcordy |  |  |
| 2x 1Gb RJ45, samostatné IPMI rozhraní |  |  |
| IPMI KVM funkcionalita s podporou HTML5 |  |  |
| Včetně základní desky |  |  |
| Disková police (bod 3.): |  |  |
| Disková police typu JBOD o výšce max 4U s kapacitou minimálně 60x 3,5“ HDD, minimálně SAS3, s redundantními I/O moduly, police musí umožňovat oddělené připojení více serverů pro různé diskové skupiny, servery nesmí mít přístupné společné disky |  |  |
| redundantní napájecí zdroj a ventilátory |  |  |
| včetně napájecích kabelů |  |  |
| včetně 4 ks miniSAS3 kabelů o délce 1,5 – 2 m s konektorem Mini-SAS HD SFF8644 |  |  |
| disková kapacita: alespoň 24 ks 18TB Enterprise NL-SAS disků |  |  |
| všechny disky musí být stejného typu a kapacity |  |  |
| Disky nesmí zaznamenávat data v režimu shingle |  |  |
| Switch (bod 4.): |  |  |
| Redundantní zdroj, minimálně 1+1 redundance, 230 V AC zdroj s napájecím kabelem pro připojení do PDU, Zařízení bude vybaveno maximálním počtem napájecích zdrojů, který je v šasi podporován Zařízení musí být schopno pracovat bez omezení i v případě výpadku poloviny napájecích zdrojů. |  |  |
| Redundantní ventilátory, Zařízení bude vybaveno maximálním počtem ventilátorů. Zařízení podporuje předozadní výfuk vzduchu s možností volby směru vzduchu s nasáváním na straně portů nebo výstupem teplého vzduchu na straně portů. Zařízení bude vybaveno ventilátory s nasáváním vzduchu na straně portů |  |  |
| Zařízení musí umožňovat výměnu napájecích modulů za běhu, výměnu ventilátorů za běhu |  |  |
| Podpora distribuovaných rozšiřujících modulů (port extender) instalovatelné až do vzdálenosti 100 metrů plně konfigurovatelné z řídícího přepínače |  |  |
| Celková propustnost přepínače 3,6 Tbps |  |  |
| 48 neblokovaných portů typu 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním |  |  |
| 6 neblokovaných uplink portů 40/100GE s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP28 |  |  |
| Podpora dual-rate 40/100GE QSFP rozhraní umožňujících přenos signálu přes duplexní multimodová vlákna typu OM3, resp. OM4 |  |  |
| VXLAN routing |  |  |
| VXLAN with MP-BGP EVPN control plane |  |  |
| Podpora EVPN Route Type 2 (MAC/IP Advertisement Route), Route Type 3 (Inclusive Multicast Ethernet Tag Route), Route Type 4 (Ethernet Segment Route) a Route Type 5 (IP Prefix Route) |  |  |
| Policy based routing ve VXLAN infrastruktuře pro integraci L4-L7 zařízení |  |  |
| PVLAN ve VXLAN infrastruktuře |  |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o IP multicast routing ve VXLAN infrastruktuře |  |  |
| VXLAN OAM - Ping |  |  |
| VXLAN OAM – Traceroute a Pathtrace |  |  |
| IEEE 802.3ad |  |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Link Aggregation) |  |  |
| Minimálně 32 linek jako součást Link Aggregation Group |  |  |
| Minimálně 200 konfigurovatelných Link Aggregation Groups |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" minimálně 9216 bajtů |  |  |
| IEEE 802.1Q |  |  |
| Minimální 3900 aktivních VLAN |  |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN |  |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol |  |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) |  |  |
| Minimálně 70000 MAC záznamů |  |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based |  |  |
| QoS marking - DSCP, CoS |  |  |
| QoS - Priority Based Flow Control (IEEE 802.1Qbb) |  |  |
| QoS - Flow aware congestion management |  |  |
| QoS - Flow aware packet prioritization |  |  |
| Možnost zobrazit využití bufferů per port a per queue v reálném čase |  |  |
| Minimálně 40MB sdíleného systémového bufferu |  |  |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o podporu technologie FCoE NPV na SFP portech, např. formou licence |  |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 |  |  |
| Minimálně 100000 host IPv4 routes |  |  |
| Minimálně 100000 host IPv6 routes |  |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) |  |  |
| OSPFv2/OSPFv3 |  |  |
| BGP/MP-BGP |  |  |
| IS-IS |  |  |
| ECMP minimálně 64 cest |  |  |
| IGMPv2, IGMPv3 |  |  |
| MLDv2 |  |  |
| IGMP snooping |  |  |
| IP Multicast (PIM SM, PIM SSM) pro IPv4 i IPv6 |  |  |
| PIM BiDir |  |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) |  |  |
| VRF Route Leaking |  |  |
| VRF Route Leaking pro IP Multicast |  |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 |  |  |
| Port ACL, VLAN ACL |  |  |
| IPv6 First Hop Security (Binding guard, RA guard, DHCPv6 snooping) |  |  |
| Line rate flow telemetrie (schopnost monitorovat každý paket, každý datový tok procházející přepínačem) |  |  |
| Integrovaná Flow table minimálně 32000 záznamů |  |  |
| Možnost exportovat monitorovaná data ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX |  |  |
| Control Plane Policing |  |  |
| Integrace s VMware vCenter umožňující zobrazit virtuální servery připojené na jednotlivé fyzické porty přepínače |  |  |
| Integrace s VMware vCenter umožňující automatickou konfiguraci VLAN instancí pro připojení virtuálních serverů |  |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG |  |  |
| Model-driven telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbour state, VLANs apod.) |  |  |
| Model-driven telemetrie - gRPC/GPB transport |  |  |
| Model-driven telemetrie – time-based a event-based triggers |  |  |
| Python scripting |  |  |
| Puppet, Chef, Ansible programming |  |  |
| Power-on autoprovisioning |  |  |
| CLI rozhraní |  |  |
| SSHv2 |  |  |
| SNMPv3 |  |  |
| TWAMP (RFC 5357) Reflector |  |  |
| NTP server |  |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  |  |
| TACACS+ klient |  |  |
| Port mirroring (SPAN) |  |  |
| Vzdálený port mirroring přes L3 směrovanou síť |  |  |
| Syslog |  |  |
| Role Based Access Control |  |  |
| Plná kompatibilita s NX OS, z důvodu ochrany historických investic |  |  |

Součástí nabídky a nabídkové ceny musí být všechny služby související se zprovozněním celkového řešení a předání zadavateli do rutinního provozu, zejména pak:

-  doprava do místa předání,

- uvedením zařízení do provozu a v provedení testu maximální spotřeby sestavy,

- po ukončení testu bude vystaven doklad o jeho provedení,

- poskytování záručního servisu,

- dodání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení v českém nebo anglickém jazyce Kupujícímu.

Dodavatel prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele uvedeným v této příloze. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků zadavatele uvedených v této příloze a garantovaných hodnot uvedených v této příloze jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací). Montáž musí zajistit úplné propojení dodaných komponent s cílem zajistit zadanou funkčnost celé dodávky. Dodavatel podáním nabídky garantuje zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.

Já (my) níže podepsaný (í) ……čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel ……v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

podpis oprávněné osoby dodavatele