Upgrade diskového prostoru pro experiment ALICE v ÚJF Řež

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace upgradu diskového úložiště. Instalací se rozumí montáž hardware do racku.

Zadavatel požaduje kompletní řešení včetně montáže, pětiletou (60 měsíců, 8×5×NBD on-site) záruku včetně technické podpory. Jakýkoliv materiál nutný pro montáž je součástí nabídky.

Je požadována plná kompatibilita s CentOS 7.

Pro účely výběrového řízení 1TB = 1 000GB a 1GB=10003 bajtů.

Zadavatel požaduje nepřekročitelné číselné minimum je 432 TB (24 18TB disků, je možné dodat i více než 60 kusů).

Vítězná nabídka bude vyhodnocena podle počtu dodaných 18TB disků, je možné dodat i více než 60 kusů, v případě shody bude rozhodovat výsledná cena bez DPH.

Veškerý dodaný hardware musí mít aktuální firmware (v odůvodněných případech, jako je nestabilita poslední verze, je přípustná nejnovější stabilní verze).

Zadavatel požaduje nabídku diskové police, 18TB disků, switche a management serveru, dle následující specifikace:

- Disková SAS3 police pro připojení k serveru.

- Samostatný management server (nebude se připojovat k dodané polici)

- Switch s minimálně 16 porty 10/100/1000Mbit a minimálně dvěma 10Gbit SFP+ porty

| Popis a minimální specifikace Zboží stanovené Kupujícím | Popis a specifikace Zboží nabízeného Prodávajícím | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Disková police (bod 1.): |  |  |
| Disková police typu JBOD o výšce max 4U s kapacitou minimálně 60x 3,5“ HDD, minimálně SAS3, s redundantními I/O moduly, police musí umožňovat oddělené připojení více serverů pro různé diskové skupiny, servery nesmí mít přístupné společné disky |  |  |
| redundantní napájecí zdroj a ventilátory |  |  |
| včetně napájecích kabelů |  |  |
| včetně 4 ks miniSAS3 kabelů o délce 1,5 – 2 m s konektorem Mini-SAS HD SFF8644 |  |  |
| Rychlost disků minimálně 7200RPM |  |  |
| disková kapacita: 18TB Enterprise NL-SAS disků |  |  |
| všechny disky musí být stejného typu a kapacity |  |  |
| Disky nesmí zaznamenávat data v režimu shingle |  |  |
| Management server (bod 2.): |  |  |
| 1U rack mount chassie s redundatními hot swap PSU (alespoň 80+ platinum) |  |  |
| 4×hotswap 3.5“ HDD |  |  |
| Alespoň 16 GB DDR4 2666MHz RAM v konfiguraci 2×8GB DIMM |  |  |
| IPMI modul s HTML5 podporou pro KVM přístup |  |  |
| CPU minimálně 3.7GHz 8 core Spec FP-RATE 2017 minimálně 42 s plnou podporou rychlosti pamětí |  |  |
| LAN minimálně 2 × 1Gbit BASE-T RJ45 |  |  |
| Minimálne 2 × COM port |  |  |
| 3× 480 GB SSD SATA DWPD>1 |  |  |
| 4× Redukce 3.5“ na 2.5˝ |  |  |
| Napájecí kabely |  |  |
| 2×3M STP kabely |  |  |
| MAC adresy a heslo pro IPMI dodané elektronicky |  |  |
| Switch (bod 3.): |  |  |
| Minimálně 16 × 10/100/1000Mbit BASE-T portů |  |  |
| Minimálně 2 × SFP nebo SFP+ porty o rychlosti minimálně 1Gbit |  |  |
| 2 × LC MM transcievery kompatiblní s dodaným switchem |  |  |
| 2 × MM LC transcievery kompatibilní s Cisco NX93180YC-EX |  |  |
| 2 × 1M MM LC-LC patchcordy pro propojení |  |  |
| RS232 přístup včetně kabelu |  |  |
| Z důvodu ochrany historických investic kompatibilita s Cisco CLI |  |  |
| Cisco CDP |  |  |
| SNMP v2c a v3 |  |  |
| SSH přístup |  |  |
| Podpora VLAN o minimálním počtu 255 |  |  |
| Podpora tagování VLAN |  |  |
| Podpora LACP |  |  |
| Směr chlazení od portů dozadu (front to back) |  |  |

Součástí nabídky a nabídkové ceny musí být všechny služby související se zprovozněním celkového řešení a předání zadavateli do rutinního provozu, zejména pak:

-  doprava do místa předání,

- instalace do racku,

- poskytování záručního servisu,

- dodání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení v českém nebo anglickém jazyce kupujícímu.

Dodavatel prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedeným zařízením bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele uvedeným v této příloze. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků zadavatele uvedených v této příloze a garantovaných hodnot uvedených v této příloze jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací). Montáž musí zajistit úplné propojení dodaných komponent s cílem zajistit zadanou funkčnost celé dodávky. Dodavatel podáním nabídky garantuje zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.

Já (my) níže podepsaný (í) ……čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel ……v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

podpis oprávněné osoby dodavatele