Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace

k VZ "Nový NGFW firewall"

|  | Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní |
| --- | --- |

Předmětem zakázky je pořízení nového NGFW (next-generation firewall) firewallu ve failover režimu.

V rámci plnění je požadováno poskytnutí a implementace komplexních bezpečnostních opatření na perimetru počítačové sítě Zadavatele, jejíž součástí budou následující služby a dodávky:

- dodávky dvou firewallů NGFW včetně poskytnutí dvou provozních licencí na dobu 36 měsíců, bude-li to s ohledem na nabízené řešení vyžadováno,

- implementace systému v režimu vysoké dostupnosti HA, včetně konzultace a optimalizace nastavení,

- implementace centrální správy managementu NGFW,

- implementace IPS,

- zaškolení ovládání SW prostředí,

- služby výše uvedené v rozsahu min. 4MD (32 hodin).

V databázi výrobce musí být Kupující veden jako první uživatel zboží a licencí/subscripcí/operačních systémů. Kupující požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Při předání zboží proběhne kontrola dle sériových čísel u výrobce. Pokud v databázi výrobce bude uveden jiný koncový uživatel než Kupující, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení.

Součástí nabídky musí být odkaz na veřejně dostupné webové stránky výrobce, nebo jiná forma potvrzení výrobcem, z jejichž obsahu bude nadevší pochybnost zřejmé, že výrobce nabízených aktivních síťových prvků má implementován tzv. “SDL - secure development lifecycle“ při vývoji svých produktů a tzv. “SIRT - Security Incident Response Team” pro reportování bezpečnostních incidentů spojených s nabízenými produkty (viz prostor pro prokázání níže).

Servisní podpora

Požadujeme záruku po dobu 36 měsíců od předání na veškerý dodaný hardware a software včetně platnosti licencí. Tato záruka musí zahrnovat výměnu vadného dílu do příštího pracovního dne od ohlášení závady (8x5xNBD), nárok na nové verze programového vybavení zakoupené funkční sady a nárok na podporu Technical Assistance Center (TAC) výrobce.

Zadavatel definuje následující vlastnosti, které musí nabízené řešení splňovat:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Dodavatel doplní konkrétní hodnoty dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výkon a funkcionalita firewallu: |  |  |
| Formát zařízení | Appliance, 1RU |  |
| Minimální počet 1Gb 10/100/1000 BaseT Ethernet pro management, standardně osazených | 1 |  |
| Minimální počet 10Gb SFP+ rozhraní portů pro data, standardně osazených | 4 |  |
| Možnost rozšíření o moduly rozhraní | min. 1 |  |
| Možnost rozšíření o další 10Gb SFP+ rozhraní | min. 8 |  |
| Redundantní zdroje | Ano |  |
| Podporovaný počet současně otevřených spojení aplikační FW/stavový FW | min. 2M/2M |  |
| Rychlost vytváření nových spojení přes stavový FW | min. 27K |  |
| Propustnost stavového firewallu (multiprotokolový režim) | min. 5 Gbps |  |
| Propustnost aplikačního FW (NGFW) – (top parametry) | min. 5 Gbps |  |
| Propustnost aplikačního FW + IPS (NGFW, IPS) - (top parametry) | min. 5 Gbps |  |
| Dešifrování TLS (HW podpora) | min. 735 Mbps |  |
| Podpora L2 (transparentního) módu s podporou NAT a PAT | Ano |  |
| Podpora L3 (routovaného) módu s podporou NAT a PAT | Ano |  |
| Podporovaný počet VLAN | Min. 1024 |  |
| Podpora stateful failover | active/standby |  |
| Podpora zvyšování výkonu pomocí clusterování firewallů – sloučení firewallů do jednoho logického clusteru | Ano |  |
| Cluster firewallů se musí vzhledem k další infrastruktuře tvářit jako jeden prvek s podporou LACP | Ano |  |
| Možnost sloučení více fyzických rozhraní do jednoho logického s rozkladem zátěže a podorou LACP | Ano |  |
| Podpora virtuálních bezpečnostních kontextů (virtuálních firewallů) s možností rozšíření až na 250 kontextů | Ano |  |
| Dynamické směrování - podpora alespoň RIP, OSPF, BGP | Ano |  |
| Podpora IPv6 dynamického směrování – alespoň OSPFv3, BGP | Ano |  |
| Podpora Policy based Routing | Ano |  |
| Podpora kontroly paketů TCP provozu s ochranou před útoky, jejichž cílem je obejít bezpečnostní prvky nestandardním rozkladem dat do paketů, fragmentací, apod. | Ano |  |
| Podpora filtrace IPv4, IPv6 | Ano |  |
| Podpora filtrace podle identity uživatele nebo jeho skupiny definované v AD | Ano |  |
| Podpora filtrace podle bezpečnostních skupinových rolí přiřazených na přístupových přepínačích | Ano |  |
| Podpora inspekce IPv6 provozu | Ano |  |
| Možnost filtrace komunikace Botnet sítě s využitím databází o důvěryhodnosti adres v Internetu | Ano |  |
| Podpora NAT64 a DNS64 | Ano |  |
| Možnost integrace cloudových bezpečnostních bran s transparentním směrováním určitého provozu na tyto prvky a zde prováděnou inspekci na škodlivý kód připadně pro řízení přístupu podle uživatelské identity, typu aplikace, apod. | Ano |  |
| Funkce QoS až na úrovni jednotlivých toků (flow) s podporou LLQ | Ano |  |
| Možnost rozšíření o funkce NGFW | Ano |  |
| Možnost rozšíření o funkce NextGen IPS | Ano |  |
| Bezpečnostní pravidla mohou kromě adres a portů zohlednit i identitu uživatele | Ano |  |
| Zohlednění kontextových informací o koncovém zařízení (typ, stav, spod.) a využití ve filtrech | Ano |  |
| API rozhraní pro sdílení kontextových informací s dalšími systémy | Ano |  |
| Možnost začlenit do SDN řešení – kontrolerem řízená infrastruktura (APIC) | Ano |  |
| Funkce IPS a anti-malware: |  |  |
| Možnost definovat typ provozu předávaný k inspekci do IPS | Ano |  |
| Podpora také IDS režimu – pasivního monitorování (TAP režim) | Ano |  |
| Možnost definovat režim provozu při zahlcení nebo nedostupnosti IPS funkcí (fail open, fail close) | Ano |  |
| Možnost obejití IPS funkcí při zahlcení nebo nedostupnosti | Ano |  |
| Podpora 802.1Q tagovaných rámců | Ano |  |
| Podpora různých IPS politik pro různé typy provozu | Ano |  |
| Inspekce pro IPv4 a IPv6 | Ano |  |
| Podpora funkce Adaptivní konfigurace filtrů, která upozorní, případně vypne filtr, který může způsobit zahlcení systému | Ano |  |
| IPS musí obsahovat filtry/signatury popisující exploity, zranitelnosti, krádeže identity, spyware, viry, průzkumné aktivity, ochranu síťové infrastruktury, IM aplikace, P2P sítě a nástroje na kontrolu toku multimédií | Ano |  |
| Podpora automatické aktualizace filtrů/signatur, geolokační databáze, databáze zranitelností a databáze systémů na internetu s poškozenou reputací | Ano |  |
| Podpora aplikace pro psaní zákaznických filtrů | Ano |  |
| Podpora importu komunitních filtrů/signatur Snort | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky průzkumných aktivit | Ano |  |
| IPS musí podporovat adaptivní ochranu filtrů proti přetížení či DoS útoku na IPS | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky na základě IP adresy, nebo DNS jména „known bad host“ jako je spyware, phishing nebo Botnet C&C | Ano |  |
| IPS musí umět detekovat a blokovat útoky proti síťové infrastruktuře firmy, jako jsou přepínače, routery, firewall, bezdrátové přepínače a podobně. Dále musí poskytovat i ochranu pro protokoly využívané v IP telefonii | Ano |  |
| Odkaz na CVE a dokumentaci ke známým bezpečnostním incidentům přímo hyperlinkovým odkazem z dané bezpečnostní události | Ano |  |
| Možnost vyhledávání typu signatury v centrální databázi dodavatele podle typu a závažnosti útoku | Ano |  |
| Podpora vrstvev IPS politik s možností volit předdefinované politiky v základní vrstvě orientované na bezpečnost nebo naopak minimalizace false-positive | Ano |  |
| Možnost aplikace vrstvy doporučených politik, kterou generuje přímo IPS podle pasivního sledování lokálního prostředí | Ano |  |
| Možnost definice uživatelské vrstvy politik | Ano |  |
| Předefinování pravidel přes vrstvy IPS politik = platí relevantní pravidla v nejvyšší vrstvě IPS politik | Ano |  |
| Různé politiky lze sdílet a aplikovat na různé senzory | Ano |  |
| Podpora aktivní inline ochrany před malware s detekcí známých nebo podezřelých malware nezávislé na aktuálních databázích AV dodavatelů | Ano, dokoupením licence |  |
| Ochrana před malware typu „zero day attack“ které nelze detekovat tradičními antiviry | Ano, dokoupením licence |  |
| Retrospektivní ochrana prostředí – pokud SW kód je později detekován jako malware, je na to IPS schopna reagovat | Ano, dokoupením licence |  |
| Zobrazení trajektorie malware – pohyb, mutace, přenosy v síti mezi stanicemi přímo v GUI centralizované konzole | Ano, dokoupením licence |  |
| Možnost ochrany před malware až do úrovně koncových stanic s centralizovanou správou bezpečnostních politik, blacklistů pro aplikace, řízení spouštění aplikací, přesun malware do karantény, blacklistů pro síťovou komunikaci, apod. | Ano, dokoupením licence |  |
| Retrospektivní ochrana koncových stanic (chytré telefony), stanice s Windows, Mac OS – pokud je později SW kód rozpoznán v operačním centru dodavatele jako malware je na koncových stanicích okamžitě přesunut do karantény | Ano, dokoupením licence |  |
| Informace o trajektorii malware mezi stanicemi, karanténě, síťových komunikacích získávané a centralizované pro jednotlivé koncové stanice | Ano, dokoupením licence |  |
| IPS musí být možné nasadit plně transparentně k existujícímu síťovému prostředí a jeho nasazení nesmí být podmíněno rekonfigurací stávajících aktivních prvků | Ano |  |
| Možnost definovat pravidla chování sítě a komponentů, pro automatickou detekci tzv. „compliance violation“ | Ano |  |
| Možnost automatické i manuální klasifikace stanice jako “kritické” se zohledněním v pravidlech, reportech apod. | Ano |  |
| Podpora „remediation“ modulů pomocí nichž lze ovládat další prvky infrastruktury a aplikovat filtry, směrování, apod. | Ano |  |
| Otevřené rozhraní pro uživatelsky vytvářené „remediation“ moduly | Ano |  |
| Podpora databází reputací adres v Internetu (Security Intelligence) | Ano |  |
| Funkce Next-Generation Firewall: |  |  |
| Možnost definovat různé přístupové politiky pro různé typy provozu, např. podle domén, VLAN, konkrétních FW, apod. | Ano |  |
| Podpora pasivního monitorování (TAP režim) | Ano |  |
| Podpora 802.1Q tagovaných rámců | Ano |  |
| Podporovaných aplikací | Min. 3000 |  |
| Kategorie aplikací (nebezpečné, důležité, apod.) | Ano |  |
| Filtrace podle typů aplikací | Ano |  |
| Možnost integrovat vlastní reputační databáze | Ano |  |
| Podpora komunitních, otevřených standardů popisu apliací (OpenAppID) | Ano |  |
| Filtry mohou zohlednit roli a identitu uživatele | Ano |  |
| Podpora rozhraní pro sběr informací o síťové komunikaci z prvků infrastruktury – přepínače, směrovače (např. netflow) | Ano |  |
| Využití informací z prvků infrastruktury (např. netflow) pro monitorování a detekci chování sítě | Ano |  |
| Řešení musí být schopné pasivního sběru informací o síťových zařízení a zobrazení: | Typ zařízení |  |
|  | Operační systém |  |
|  | Dodavatel OS |  |
|  | Použité síť. protokoly |  |
|  | Použité síť. služby |  |
|  | Otevřené porty síť. služeb |  |
|  | Potenciální zranitelnosti |  |
| Přehled o síťových spojení má poskytovat minimálně tyto informace: | Čas startu a konce flow |  |
|  | Akce (allow, deny,..) |  |
|  | Důvod případného blokování |  |
|  | Zdroj. a cíl. adresa |  |
|  | Vstupní a výstupní zóna |  |
|  | Vstupní a výstupní rozhraní |  |
|  | Zdroj. a cíl. port |  |
|  | Aplikační protokol |  |
|  | IPS událost, pokud vznikne |  |
|  | Riziková úroveň IPS události |  |
|  | Použitá síťová aplikace |  |
|  | Rizikovost aplikace |  |
|  | „Business impact“ aplikace |  |
|  | Množství přenesených dat |  |
| Odkaz na veřejně dostupné webové stránky výrobce, z jejichž obsahu je zřejmé, že výrobce má implementován tzv. „SDL – secure development lifecycle“ při vývoji svých produktů a tzv. „SIRT – Security Incident Response Team“ pro reportování bezpečnostních incidentů. Pokud výrobce tyto informace na webových stránkách nemá, pak doložte jinou formu potvrzení výrobcem, např. jako přílohu nabídky. |  |  |
| Vypište: |  |  |

Nabídková cena

| Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| Dodávka NGFW firewall - 2x |  |
| Provozní licence (na dobu 36 měsíců) – 2x |  |
| Redundantní napájecí zdroj – 2x |  |
| Instalace, konzultace, zaškolení obsluhy (min. 32 hodin celkem) |  |
| Záruční servis v délce min. 36 měsíců pro obě zařízení (viz specifikace výše) |  |
| CENA CELKEM v Kč bez DPH |  |

Dodavatel svým podpisem potvrzuje splnění všech výše uvedených podmínek, požadavků a nabídkovou cenu.

---------------------------------------------------------------

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele