Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě – Technické specifikace:

Popis a použití předmětu plnění

Tato veřejná zakázka je vypsaná na nakup expandéru rozšiřující souborový server pro náročné vědecké aplikace s nepřetržitým provozem 24x7x365 včetně servisní podpory. Jedná se o dodávku:

- Expandér bude sloužit jako rozšiřující prvek souborového serveru zapájeného do projektu ALICE na oddělení jaderné spektroskopie.

Požadované technické specifikace Expandéru

- Obecné požadavky na zařízení

Max. velikost 4U  včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19“ racku, max. montážní hloubka 730mm. Minimálně 36 pozic pro datové 3,5“ disky

hot-swap a box pro dva 2,5" hotswap disky. Napájeni budou zajišťovat redundantní síťové napájecí zdroje min. 2x 1200W (80+ PLATINUM).

- Požadavky na technické provedení (technické specifikace)

Diskový systém:

•	Složen z 3,5" SAS3 disku

•	min. 7200 rpm

•	Umístěno v hot-swap

•	min. kapacita disku  10TB

•	Disky musí být určeny pro provoz v serverech 24/7

•	MTBF 2500 000 hodin, nebo vyšší

•	min. součet kapacity všech použitých dat. disku  170TB

- Konektivita s diskovým řadičem - serverem

Expandér musí plně pracovat s řadičem MegaRAID SAS9361-8i(3108@1,2GHz)

Součástí dodávky bude i datový kabel propojující expandér s řídícím serverem

(s řadičem MegaRAID SAS9361-8i).

| Parametr | Specifikace - minimální požadavky | Nabídka uchazeče (tento sloupec vyplňuje uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Expandér storage serveru (1 kus) | Maximální cena bez DPH: 210 000 Kč | Cena bez DPH: |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | - Max. velikost 4U včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19“ racku, max. montážní hloubka 730mm. Minimálně 36 pozic pro datové 3,5“ disky hot-swap a box pro dva 2,5" hotswap disky |  |
| Diskový systém | - Složen z 3,5" SAS3 disku - min. 7200 rpm - Umístěno v hot-swap - min. kapacita disku 10TB - Disky musí být určeny pro provoz v serverech 24/7 - MTBF 2500 000 hodin, nebo vyšší - min. součet kapacity všech použitých dat. disku 170TB |  |
| Konektivita s diskovým řadičem - serverem | Expndér musí plně pracovat s řadičem: MegaRAID SAS9361-8i(3108@1,2GHz) |  |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 2x 1200W (80+ PLATINUM) |  |
| Implementace | Montáž serveru |  |
| Podpora a servis | - oprava v místě provozu serveru u zákazníka - servis je poskytován výrobcem serveru nebo jím autorizovaným servisním partnerem - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - dodavatel musí být certifikovaným partnerem výrobce dodávaného zboží |  |

Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele