Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ

"Nový WiFi Wireless Controller a jeho integrace do sítě ÚJF"

|  | Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní |
| --- | --- |

Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je modernizace bezdrátové infrastruktury počítačové sítě ÚJF AV ČR. Modernizací systémů v rámci této VZ je myšleno pořízení nových hardwarových (HW) prostředků (včetně licencí, pokud je to třeba) a jejich integrace do stávající infrastruktury počítačové sítě ÚJF.

Z důvodu rozpočtových omezení realizuje zadavatel v této VZ nákup pouze HW a SW dle specifikace, ale předpokládá, že během dalších 2 let dokoupí bezpečnostní přístupový systém Cisco Identity Services Engine (ISE). Dodavatel musí garantovat plnou kompatibilitu se současně provozovanou infrastrukturou (na bázi CISCO produktů a řady C45xx, C29xx, SMB, apod.) a ISE, aby nedošlo ke znehodnocení již investovaných prostředků Zadavatele.

Popis požadovaného řešení:

V rámci předmětu veřejné zakázky je požadována modernizace bezdrátové infrastruktury počítačové sítě ÚJF AV ČR, jejíž součástí budou následující služby a dodávky:

- dodávky hardwarových prostředků počítačové sítě včetně poskytnutí provozních licencí (pokud je to třeba) na dobu 36 měsíců, bude-li to s ohledem na nabízené řešení vyžadováno:

  - 2 řadičů bezdrátové sítě – Wi-Fi Wireless Controllers (WLC);

  - 25 licencí pro stávající AP, bude-li to vyžadováno.

- Implementace systému v režimu vysoké dostupnosti HA, včetně konzultace a optimalizace nastavení.

- Zapojení do ovládání až 25 stávajících AP typu AIR-CAP1702I, AIR-CAP2702I, AIR-AP1832I, C9115AXI.

- Integrace nových hardwarových prostředků do stávajících bezpečnostních a informačních systémů včetně bezpečnostního přístupového systému (NGFW, syslog, radius).

- Provedení korekcí/oprav současného nastavení bezpečnostního přístupového systému, bude-li to potřeba.

- Provedení korekcí/oprav současného nastavení jádra sítě ÚJF AV ČR, bude-li to potřeba.

- Implementace centrální správy managementu WLC.

- Zaškolení ovládání SW prostředí.

- Služby výše uvedené v rozsahu min. 2MD (16 hodin).

Požadavky na rozšířenou servisní podporu

Rozšířená servisní podpora (RSP) po celou dobu 36 měsíců bude zahrnovat minimálně:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení v místě plnění do následujícího pracovního dne po ohlášení závady (8x5xNBD),

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

- nárok na přímou podporu výrobce v případě softwarových nebo hardwarových závad, jejichž řešení nebude v silách dodavatele.

Další požadavky:

V databázi výrobce musí být Zadavatel/Kupující veden jako první uživatel zboží a licencí/subscripcí/operačních systémů. Zadavatel/Kupující požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Při předání zboží proběhne kontrola dle sériových čísel u výrobce. Pokud v databázi výrobce bude uveden jiný koncový uživatel než Zadavatel/Kupující, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení.

Potvrzení výrobce

Součástí nabídky musí být potvrzení výrobce, ve kterém bude uveden odkaz na veřejně dostupné webové stránky výrobce, z jejichž obsahu bude zřejmé, že výrobce nabízených aktivních síťových prvků má implementován tzv. “SDL - secure development lifecycle“ při vývoji svých produktů a tzv. “SIRT - Security Incident Response Team” pro reportování bezpečnostních incidentů spojených s nabízenými produkty. Odkaz uveďte do tabulky viz níže.

Prohlášení výrobce – předloží pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy

Vybraný dodavatel předloží Zadavateli před podpisem smlouvy prohlášení výrobce dodávaného zařízení či jeho oficiálního zastoupení o tom, že v případě dodání zboží zadavateli jako koncovému zákazníkovi (dodavatelem) jsou dodržena pravidla oficiální distribuční politiky výrobce dodávaného zařízení a zařízení tak bude dodáno prostřednictvím autorizovaného distribučního kanálu.

Zadavatel definuje následující min. vlastnosti, které musí nabízené řešení splňovat:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality / vlastnosti | Dodavatel doplní konkrétní hodnoty dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Kontrolér bezdrátové sítě - primární a redundantní zařízení pro doplnění Mobility domény stávajících kontrolérů WLC2504 provozovaných Zadavatelem | 2 ks |  |
| Požadovaný formát zařízení | Fyzické zařízení |  |
| Minimální počet Ethernet portů per kontrolér. | 2x SFP+, 4x RJ45 1/2,5 mGig |  |
| Aktivní 1,5m Twinax kabel | 2 ks |  |
| Minimální propustnost pro data Gb/s | 5 Gb/s |  |
| Licence dle počtu nově pořizovaných AP, možnost upgradu až na minimálně 250 registrovaných AP | PODPORUJE |  |
| Podpora stávajících AP řady 1700/2700/18xx/2800, které má Zadavatel nasazeny ve své infrastruktuře, a nově pořizovaných AP | PODPORUJE |  |
| Minimální počet současně připojených klientů | 5000 |  |
| Redundance na úrovni kontrolérů a jejich portů, výpadek aktivního kontroléru v redundantním páru nemá žádný dopad na provoz již připojených klientů (tj. bez potřeby reautentizace) | PODPORUJE |  |
| Možnost postupného upgradu nově pořizovaných i stávajících kontrolérů a všech AP Zadavatele z důvodu zkrácení doby výpadku | PODPORUJE |  |
| Lokální síť - možnost tunelování uživatelských dat z AP až na kontrolér, možnost šifrování těchto uživatelských dat bez výrazného vlivu na propustnost | PODPORUJE |  |
| Mesh síť - podpora mesh sítí, současné připojení normálních a mesh AP k jednomu kontroléru | PODPORUJE |  |
| Vzdálené lokality - možnost lokálního bridgování uživatelských dat per SSID přímo na příslušném AP | PODPORUJE |  |
| Šifrovaná řídící komunikace AP-kontrolér | PODPORUJE |  |
| Současná funkčnost AP pro přenos dat, analýzu spektra a detekci bezpečnostních incidentů | PODPORUJE |  |
| Bezpečnost a Guest Access |  |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementace WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování | PODPORUJE |  |
| Podpora WPA3 – WPA3 Enterprise, WPA3 SAE, WPA3 OWE | PODPORUJE |  |
| PSK autentizace vč. možnosti různých PSK klíčů pro různé klienty v rámci jednoho SSID | PODPORUJE |  |
| Podpora standardu „802.11w“ pro ochranu řídících rámců na AP a klientovi | PODPORUJE |  |
| Podpora standardu „802.11u“ pro výběr SSID a autentizaci klienta | PODPORUJE |  |
| Integrované řešení návštěvnického přístupu s možností webové autentizace (včetně nativních IPv6 klientů), bezpečné oddělení od zaměstnaneckého provozu, funkční i v módu lokálního bridgování uživatelských dat přímo na AP | PODPORUJE |  |
| Podpora řešení návštěvnického přístupu pro klienty bezdrátové i drátové sítě | PODPORUJE |  |
| Možnost omezit počet klientů per SSID | PODPORUJE |  |
| Lokální profilování zařízení – per uživatel a per zařízení | PODPORUJE |  |
| Integrovaný IDS systém pro detekci cizích AP (Rogue AP) a klientů v AdHoc režimu, možnost vynuceného odpojení klientů od cizích AP | PODPORUJE |  |
| Podpora Flexible NetFlow a exportu záznamů (dle RFC 3954) o datových tocích uživatelů (vč. zdrojové a cílové IP adresy, portů, WLAN ID, počtu paketů a objemu přenesených dat) směrem k externímu kolektoru | PODPORUJE |  |
| Rychlý roaming |  |  |
| Automatizované řešení roamingu uživatelů v rámci AP připojených na nově pořizovaný i stávající pár kontrolérů Zadavatele | PODPORUJE |  |
| Podpora standardu „802.11r“ pro rychlý roaming klientů mezi AP, možnost selektivního využití 802.11r na sdíleném SSID pouze pro zařízení, které tento standard podporují | PODPORUJE |  |
| Podpora standardu „802.11k“ pro optimalizaci roamingu | PODPORUJE |  |
| Podpora standardu „802.11v“ pro optimalizaci připojení klienta | PODPORUJE |  |
| QoS a řízení provozu v bezdrátové síti |  |  |
| Podpora 802.11e/WMM | PODPORUJE |  |
| Diferenciace úrovní QoS pro různé služby a skupiny uživatelů (zaměstnance a návštěvníky), možnost obousměrného omezení propustnosti per klient. | PODPORUJE |  |
| Mechanismy řízení přístupu (Call Admission Control) pro hasový i video provoz. Konfigurovatelné parametry max. zátěže a šířky pásma. | PODPORUJE |  |
| Podpora Video-streamingu se spolehlivým multicastem | PODPORUJE |  |
| Optimalizace multicast provozu v bezdrátové síti (IGMP snooping) | PODPORUJE |  |
| Aplikační inspekce přenášeného provozu (DPI na 7. vrstvě ISO/OSI na základě aplikačních signatur) umožňující rozpoznání jednotlivých aplikací, grafické zobrazení statistik a možnost řízení QoS per rozpoznaná aplikace | PODPORUJE |  |
| Správa frekvenčního pásma, konfigurační profily |  |  |
| Automatizovaná centrální správa frekvenčního pásma | PODPORUJE |  |
| Monitoring rádiového spektra vč. 20/40/80/160 MHz kanálů, možnost okamžité automatické centralizovaně řízené reakce (změna kanálu nebo jeho šířky, změna vysílacího výkonu), grafické vyobrazení informací o kvalitě signálu | PODPORUJE |  |
| Automatické zvýšení vysílacího výkonu okolních AP při výpadku AP („self healing“) | PODPORUJE |  |
| Možnost detekce rušivých signálů (interference) a identifikace zdrojů interference na základě signatur | PODPORUJE |  |
| Mesh síť – automatický výběr vhodného kanálu pro backhaul, automatické sestavení optimálního mesh stromu, monitorování všech kanálů na pozadí s rychlou konvergencí v případě výpadku primárního nadřazeného AP | PODPORUJE |  |
| Troubleshooting radiového signálu a automatické řešení problému rušivého signálu, generování alarmů na základě překročení prahových hodnot kvality signálu | PODPORUJE |  |
| Možnost definovat různé konfigurační profily a ty následně přiřadit vybraným AP (např. dle umístění AP, bezpečnostních pravidel atd.). | PODPORUJE |  |
| Možnost vytvořit různé rádiové profily (nastavení kanálů, rychlostí) a ty následně přiřadit vybraným AP. | PODPORUJE |  |
| Podpora IPv6 |  |  |
| Podpora IPv6 – management kontroléru (vč. Syslog, radius) | PODPORUJE |  |
| Podpora IPv6 – komunikace AP-kontrolér | PODPORUJE |  |
| Podpora IPv6 – Guest Access i pro nativní klienty vč. webové autentizace pro IPv6 klienty | PODPORUJE |  |
| Podpora IPv6 – IPv6 multicast, MLD snooping | PODPORUJE |  |
| Podpora IPv6 – bezpečnost (RA Guard, IPv6 Source Guard, DHCPv6 Server Guard, ACL) | PODPORUJE |  |
| Podpora IPv6 – ND cache na kontroléru, optimalizace přenosu ND zpráv, rate-limiting pro RA | PODPORUJE |  |
| Dohled a správa kontroléru, zabezpečení HW/SW |  |  |
| Centrální administrace správců s granularitou přístupových práv | PODPORUJE |  |
| Podpora správy přes serial CLI nebo přes IP pomocí SSH/telnet a https web GUI, SNMP | PODPORUJE |  |
| RJ45 konzolový port a/nebo USB konzolový port, dedikovaný ethernetový RJ45 management port | PODPORUJE |  |
| Podpora API rozhraní pro plnou konfiguraci kontroléru pomocí NETCONF, RESTCONF za použití YANG data modelů. Podpora exportu provozních dat z kontroléru. | PODPORUJE |  |
| Důvěryhodný HW/SW – kontrolér používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu SW komponent, kontrolu autentičnosti HW a mechanizmy pro ochranu SW a HW proti útokům | PODPORUJE |  |
| Odkaz na veřejně dostupné webové stránky výrobce, z jejichž obsahu je zřejmé, že výrobce má implementován tzv. „SDL – secure development lifecycle“ při vývoji svých produktů a tzv. „SIRT – Security Incident Response Team“ pro reportování bezpečnostních incidentů. Pokud výrobce tyto informace na webových stránkách nemá, pak doložte jinou formu potvrzení výrobcem, např. jako přílohu nabídky. |  |  |
| Vypište: |  |  |

Nabídková cena

| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| Dodávka WiFi Wireless Controller - 2x |  |
| Licence AP, pokud bude potřeba (na dobu 36 měsíců) – 25x |  |
| Instalace, konfigurace, konzultace, zaškolení (min. 2MD/16 hodin) |  |
| Záruční servis v délce min. 36 měsíců pro obě zařízení (viz specifikace výše) |  |
| Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH |  |

Dodavatel svým podpisem potvrzuje splnění všech výše uvedených podmínek, požadavků a nabídkovou cenu.

---------------------------------------------------------------

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele