Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě – Technické specifikace:

Popis a použití předmětu plnění

Tato veřejná zakázka je vypsaná na nakup se expandéru a řadiče (samostatné karty) rozšiřující souboroví server pro náročné vědecké aplikace s nepřetržitým provozem 24x7x365 včetně servisní podpory. Jedná se o dodávku:

- Expandér bude sloužit jako rozšiřující prvek souborového serveru pro oddělení jaderné spektroskopie.

Požadované technické specifikace Expandéru

- Obecné požadavky na zařízení

Max. velikost 4U  včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19“ racku, max. montážní hloubka 730mm. Minimálně 42 pozic pro datové 3,5“ disky

hot-swap a interní karty řadiče, která bude připojena standartním rozhraním PCI-e  v rozšiřovaném serveru. Napájeni budou zajišťovat redundantní síťové napájecí zdroje min. 2x 1200W (80+ PLATINUM).

- Požadavky na technické provedení (technické specifikace)

Diskový řadič

- typu SAS3/SATA3, 8xPCI Express 3.0 kompatibilní

- podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60

- Low profile max. (156 x 112mm)

- podpora Auto resume po ztrátě napájení

- podpora globálního i dedikovaného hot- spare

- Min 4GB DDR4-2133  cache

- Min. rychlost RAID5 IOPS(4K RW) 185K

- Zabezpečení cache hardwarových RAID řadičů při výpadku proudu pomocí baterie

- Automatic rebuild

- Signalizace poruchy jednotlivých disků

- Min. 24 interních 12Gb/s SATA+SAS portů

- Min. šest mini-SAS HD interní

- konektory (SFF-8643). Minimálně jeden Slimline interní konektor (SFF-8654)

- Minimálně 2 externí konektory SFF-8644 (možno použít low profile bracket propojený do SFF-8643)

- podpora až 240 SATA/SAS zařízení

- MTBF >2 000 000 hodin

- Podpora OS Red Hat, CentOS

Diskový systém:

•	Složen z 3,5" SAS3 disku

•	min. 7200 rpm

•	Umístěno v hot-swap

•	min. kapacita disku  10TB

•	Disky musí být určeny pro provoz v serverech 24/7

•	MTBF 2500 000 hodin, nebo vyšší

•	min. součet kapacity všech použitých dat. disků  170TB

- Konektivita s diskovým řadičem - serverem

Expandér musí plně pracovat s dodaným řadičem. Součástí dodávky bude i datový kabel propojující expandér s řídícím řadičem.

| Parametr | Specifikace - minimální požadavky | Nabídka uchazeče (tento sloupec vyplňuje uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Expandér storage serveru (1 kus) | Maximální cena bez DPH: 388 430 Kč | Cena bez DPH: |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | - Max. velikost 4U včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19“ racku, max. montážní hloubka 730mm. Minimálně 42 Pozic pro datové 3,5“ disky hot-swap |  |
| Diskový systém | - Složen z 3,5" SAS3 disku - min. 7200 rpm - Umístěno v hot-swap - min. kapacita disku 10TB - Disky musí být určeny pro provoz v serverech 24/7 - MTBF 2500 000 hodin , nebo vyšší - min. součet kapacity všech použitých dat. disků 370 TB |  |
| Diskový řadič | - typu SAS3/SATA3, 8xPCI Express 3.0 kompatibilní - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 - Low profile max. (156 x 112mm) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora globálního i dedikovaného hot- spare - Min 4GB DDR4-2133 cache - Min. rychlost RAID5 IOPS(4K RW) 185K - Zabezpečení cache hardwarových RAID řadičů při výpadku proudu pomocí baterie - rebuild Automatic - Signalizace poruchy jedn. Disku - Min. 24 inernich 12Gb/s SATA+SAS portů - Min. Šest mini-SAS HD interní konektory (SFF-8643) Min. Jeden Slimline interní konektor (SFF-8654) - Min. 2 ext. konektory SFF-8644 (možno použít low profile bracket propojený do SFF-8643) - podpora až 240 SATA/SAS zařízení - MTBF >2 000 000 hodin - Podpora OS Red Hat, CentOS |  |
| Konektivita s diskovým řadičem - serverem | - Expndér musí plně pracovat s dodávaným výše specifikovaným řadičem - Min. delka propojovacího kabelu 1m |  |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 2x 1200W (80+ PLATINUM) |  |
| Implementace | Montáž serveru |  |
| Podpora a servis | - oprava v místě uložení serveru u zákazníka - servis je poskytován výrobcem serveru nebo jím autorizovaným servisním partnerem - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách - dodavatel musí být certifikovaným partnerem výrobce dodávaného zboží. |  |

Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele