Příloha č. 1 – Technická specifikace

VZ: „Systém vyčítání 2 sektorů ECAL - dělič vysokého napětí pro fotonásobič a součásti vysokonapěťového vyčítacího systému – II.

(FAIR II).“

1. část - DĚLIČ VYSOKÉHO NAPĚTÍ PRO FOTONÁSOBIČ ECALu:

ECAL = elektromagnetický kalorimetr experimentu HADES v rámci Facility for Antiproton and Ion Research in Europe

Účelem poptávky je realizovat investici do vyčítacího vysokonapěťového systému dvou sektorů elektromagnetického kalorimetru (ECAL)

Rozsah a popis dodávky:

Dodání napájených celků děličů o počtu 360 ks obsahující: desku plošného spoje (DPS), na ní napájený signální a vysokonapěťový kabel, napájenou plastovou patici pro fotonásobič:

  - DPS bude provozováno při pracovním napětí do 3 kV.

  - Parametry DPS viz. Obr. 1: osazená deska plošného spoje.

  - DPS poskytne Zadavatel (360 ks).

  - Patice pro fotonásobič, typ patice: Hamamatsu E678-21C (360 ks patic poskytne Zadavatel, parametry patice viz obr. 2).

  - Zadavatel dodá 80 kusů DPS již připájených k paticím (chybí připájet jen dvojici kabelů).

  - Na připájeném konci kabelů k DPS nebude žádná přídavná izolace (stahovačka).

a) Příprava signálního kabelu o počtu 360 ks

  - Parametry kabelu viz obr. 3.

  - Zadavatel poskytne část materiálu (100 metrů kabelu dle obr. 3, dále 100 připravených kabelů s osazenými MMCX konektory).

  - Dodavatel pořídí 200 m kabelu a 260 MMCX konektorů.

  - Dodavatel připraví jednotlivé kabely minimální délky 1 m s osazeným MMCX konektorem.

  - Druhý konec kabelů bude připájen k DPS.

  - Přebytečný materiál bude vrácen zpět Zadavateli zároveň s dodáním předmětu plnění.

b) Příprava vysokonapěťového kabelu o počtu 360 ks

  - Část materiálu dodá Zadavatel (70 metrů vysokonapěťového kabelu; 360 pinů vč. 40 náhradních pro 52-pin (RADIALL) viz obr. 4; 140 zemnících svorek); Zadavatel dodá alespoň 10 již zhotovených kabelů.

  - Dodavatel pořídí alespoň 300 m vysokonapěťového kabelu dle obr. 4 a chybějící materiál do potřebného počtu zemnicích svorek.

  - Dodavatel připraví jednotlivé kabely minimální délky 1 m s osazenými součástkami (vysokonapěťový pin + zemnicí svorka) na jeden konec kabelu.

  - Druhý konec kabelů bude připájen k DPS.

c) Otestování funkčnosti každého kusu při maximálním provozním napětí (odběr proudu, absence

výbojů a zkratů).

  - Předání protokolů z testování s výsledky (testování funkčnosti každého kusu, údaj o úspěšném testu vodivosti mezi konci kabelů a napájeným místem na desce plošného spoje).

Shrnutí k dodávce materiálu (část 1):

Materiál, který zajišťuje Zadavatel, si dodavatel vyzvedne na vlastní náklady v sídle Zadavatele, do 2 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy o dílo.

| Předmět | Požadovaný počet | Kdo zajistí | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| DPS | 360 | UJF | - 80 ks již s připájenou paticí (nutné dopájet kabely ze strany dodavatele) |
|  |  |  | - 280 ks bez patice a kabelů |
| Plastová patice pro fotonásobič | 360 | UJF | 360 ks patic |
| Signální kabel a MMCX konektory | 360 | UJF | 100 metrů kabelu* |
|  |  | UJF | 100 již připravených kabelů s osazenými MMCX konektory |
|  |  | Dodavatel | 200 metrů kabelu |
|  |  | Dodavatel | 260 MMCX konektorů |
| Vysokonapěťový kabel + piny a svorky | 360 | UJF | 70 metrů kabelu* |
|  |  | UJF | 10 již připravených kabelů osazených piny a svorkami |
|  |  | Dodavatel | 300 metrů kabelu |
|  | 360 | UJF | 350 pinů (+ 40 náhradních + 10 již osazených viz výše)* |
|  | 360 | UJF | 140 zemnících svorek |
|  |  | Dodavatel | 220 zemnících svorek |

*) Přebytečný materiál bude vrácen zpět Zadavateli zároveň s dodáním předmětu plnění.

2. část - KONEKTORY PRO VYČÍTACÍ SYSTÉM ECALu:

Konektory se používají pro spojení pinů konců vysokonapěťových kabelů připájených k děličům vysokého napětí s protějším vysokonapěťovým kabelem vedoucím k hlavnímu panelu. Děliče jsou upevněny na fotonásobičích uložených v modulech ECALu.

Rozsah a popis dodávky:

Dodání komponent pro vysokonapěťový vyčítací systém 2 sektorů elektromagnetického kalorimetru (ECAL):

1) Dodání vysokonapěťových multi-pinových konektorů

2) Dodání nástrojů pro manipulaci s vysokonapěťovými piny

Ad 1) Dodání vysokonapěťových multi-pinových konektorů

  - 14 kusů konektorů celkem na 2 sektory elektromagnetického kalorimetru.

  - Konektory musí být kompatibilní s následujícími částmi, které musí odpovídat technickým parametrům již instalovaného vysokonapěťového vyčítacího systému kalorimetru:

    - Pro kontakt 52 pinů typu RADIALL dle obr. 4

  - Charakteristiky:

    - Poruchové napětí do 13 kV dc.

    - Obdélníkové konektory s vysokou hustotou připojovacích trubic pro 52 vysokonapěťových kontaktů.

    - Konektory jsou vybaveny dvěma blokovacími kolíkovými kontakty, které vypnou napájení před odpojením standardních kontaktů. Jak blokovací, tak standardní kontakty jsou zadní vyjímatelné krimpovací kontakty. Elektrická kontinuita mezi zástrčkou a zásuvkou je zajištěna vodítky kolíků konektoru

    - Izolant: termoplastický materiál – bez halogenu – snížení pevnosti v tahu nepřesáhne 6% po kumulativním vystavení až 5∙108Gy při výkonu 1 až 2 Gy/h

Ad 2) Dodání nástrojů pro manipulaci s vysokonapěťovými piny

  - 4 kusy nástrojů celkem.

  - Nástroj musí být kovový.

  - Nástroj je charakteristický jedním koncem s drážkou pro zasouvání pinů dle obr. 4.

  - Opačný konec nástroje má kolík pro vysování pinů z konektoru popsaného výše.

  - Nástroj musí být kompatibilní s typem: Insertion/extraction tool RADIALL 282549024.

Shrnutí k dodávce materiálu (část 2):

| Předmět | počet | Kdo zajistí | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodání vysokonapěťových multi-pinových konektorů | 14 | Dodavatel | 14 ks konektorů |
| Dodání nástrojů pro manipulaci s vysokonapěťovými piny | 4 | Dodavatel | 4 ks nástrojů |

Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a technických parametrů v termínu uvedeném v obchodních podmínkách této zakázky.

___________________________________________

podpis oprávněné osoby za dodavatele

Osazená deska plošného spoje – Obr. 1

Obrázek č. 1 - Vrchní strana

Spodní strana

Schéma fotonásobiče Hamamatsu R6091 – obr. 2:

Parametry signálního kabelu dodávaného Zadavatelem – obr. 3:

Coax Cable - Construction

| Item | Material | Diameter (Inch / mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inner conductor | Silver plated copper clad steel | 7 / 0.004 ±0.001 | 7 / 0.1 ±0.02 |
| Dielectric | PTFE | 0.033 ±0.002 | 0.84 ±0.05 |
| Shield | 95% Silver plated copper braid | 0.051 ±0.003 | 1.3 ±0.08 |
| Jacket | FEP | 0.071 ±0.004 | 1.8 ±0.1 |

Electrical Characteristics

Capacitance (pF/m)	: 96.5

Impedance (Ω)	: 50 ±2

Velocity of propagation (%)	: 69.5

Conductor DCR (Ohm / km)	: 800.5

Outer shield DCR (Ohm / km)	: 47.9

Maximum operating frequency (MHz)	: 3,000

Maximum operating voltage (RMS)	: 1,000

Corona extinction voltage (Vrms)	: 1,000

Voltage withstand (Vrms)	: 2,000

Spark test (Vrms)	: 2,000

Operating temperature range (°C)	: -55 to 200

Attenuation (at 20°C)

| Frequency (MHz) | Maximum Attenuation (dB / 100 ft) | Maximum Attenuation (dB / 100 m) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 5.6 | 18.4 |
| 50 | 10.5 | 34.4 |
| 100 | 14 | 45.9 |
| 200 | 19 | 62.3 |
| 400 | 28 | 91.9 |
| 700 | 37 | 121.4 |
| 900 | 42.5 | 139.4 |
| 1,000 | 46 | 150.9 |
| 3,000 | 81 | 265.7 |

Part Number Table

| Description | Part Number |
| --- | --- |
| Cable, Coax, RG178,100 M | RG178 |

Parametry vysokonapěťového kabelu dodávaného Zadavatelem – obr. 4:

Schéma zapojení děliče vysokého napětí – obr. 5: